北 京 林 业 大 学

2023学年— 2024 学年第 1 学期 计算机组成原理A             实验报告书

专    业：  计算机科学与技术    班    级：

实验地点：   学研N01         任课教师：   付红萍        实验题目：实验一 运算器部件实验

实验环境：    TEC-XP+教学实验系统、PC机

实验目的

1．深入理解运算器芯片Am2901的功能和内部组成，运行中使用的控制信号及各自的控制作用；

2．熟悉与深入理解用4片4位的运算器芯片构成16位的运算器部件的具体方案，各数据位信号、各控制位信号的连接关系；

3．明确教学计算机的运算器部件，使用总计23位的控制信号就完全确定了它的全部运算与处理功能，脱机运算器实验中可以通过24位的微型开关中的23位提供这些控制信号，教学计算机正常执行指令时（即运算器联机时），这些控制信号必须改由控制器部件来提供。在两种方式下，每一位（组）的控制功能是完全相同的。

实验要求

１．实验之前认真预习，明确实验的目的和具体实验内容，写出实验用到的数据和控制信号的取值，做好实验之前的必要准备。

２．想好实验的操作步骤，明确通过实验到底可以学习哪些知识，想一想怎么样有意识地提高教学实验的真正效果；

３．在教学实验过程中，要爱护教学实验设备，记录实验步骤中的数据和运算结果，仔细分析遇到的现象与问题，找出解决问题的办法，有意识地提高自己创新思维能力。

４．实验之后认真写出实验报告，重点在于预习时准备的内容，实验数据，运算结果的分析讨论，实验过程、遇到的现象和解决问题的办法，自己的收获体会，对改进教学实验安排的建议等。善于总结和发现问题，写好实验报告是培养实际工作能力非常重要的一个环节，应给以足够的重视。

5．请提前在https://yunpan.bjfu.edu.cn:443/link/F57123309F9BFCF4014E1F6C0DF3C7C2下载《TEC-XP＋技术说明和实验指导（实验1）》，阅读P22-24的内容：2．2．3运算器部件实验。

实现步骤：

实验步骤

1．在断电状态下，取出TEC-XP+实验系统，将桌子上的串口线连接到TEC-XP+实验系统的串口（离电源接口远的）；连接电源，将电源线的连到TEC-XP+实验系统的电源接口。

2．将教学机左下方的6个拨动开关置为1XX000（单步、16位、脱机、MACH）。

3．打开电源，船形开关和5V电源指示灯亮。先按一下“RESET”按键，再按一下“START”按键，进行初始化。

4．脱机运算器实验

（1）根据表6前几项，填完其它预期功能的实现方案

表1预期功能及实现方案

| 预期功能 | 实现方案 |
| --- | --- |
| R0←0101 | 数据开关拨0101(十六进制数，要转换成二进制数)，B地址给0，D+0，结果送B口选的R0 |
| R1←1010 | 数据开关拨1010(十六进制数，要转换成二进制数)，B地址给1，D+0，结果送B口选的R1 |
| R0←R0+R1 | A地址给1，B地址给0，A+B，结果送B口选的R0 |
| R0←R0-R1 | A地址给1，B地址给0，最低位进位给1，B-A，结果送B口选的R0 |
| R0←R0∨R1 | A地址给1，B地址给0，B∨A，结果送B口选的R0 |
| R0←R0∧R1 | A地址给1，B地址给0，B∧A，结果送B口选的R0 |
| R0←R0⊕R1 | A地址给1，B地址给0，B⊕A，结果送B口选的R0 |
| R0←¬(R0⊕R1) | A地址给1，B地址给0，¬(B⊕A)，结果送B口选的R0 |
| R1←¬R0∧R1 | A地址给0，B地址给1，¬A∧B，结果送B口选的R1 |
| R1←2*R1 | B地址给1，2*B, 结果送B口选的R1 |
| R0←R0/2 | B地址给0，B/2, 结果送B口选的R0 |

（2）在有了预期功能和实现方案之后，要解决的具体问题，就是依据表1的有关内容，找出实现每一操作功能要用到的控制码。请把表7各组控制信号的正确的取值填写在相应位置（SST和SSHSCI的取值已经给出，不用自己填，但是需要拨动相应的开关），根据取值拨动相应的微动开关（开关拨到上方为1），相应的灯会亮或灭（灯亮表示1，灯灭表示0），然后把运行结果的状态信息填入表8

表8

表7实现各种预期功能需要的控制信号

| 预期功能 | 控制信号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I8-6 (3位) | I5-3 (3位) | I2-0 (3位) | B (4位) | A (4位) | SST | SSH SCI |
| R0←0101 | 011 | 000 | 111 | 0000 | 不用 | 001 | 000 |
| R1←1010 | 011 | 000 | 111 | 0001 | 不用 | 001 | 000 |
| R0←R0+R1 | 011 | 000 | 001 | 0000 | 0001 | 001 | 000 |
| R0←R0-R1 | 011 | 001 | 001 | 0000 | 0001 | 001 | 001 |
| R0←R0∨R1 | 011 | 011 | 001 | 0000 | 0001 | 001 | 000 |
| R0←R0∧R1 | 011 | 100 | 001 | 0000 | 0001 | 001 | 000 |
| R0←R0⊕R1 | 011 | 110 | 001 | 0000 | 0001 | 001 | 000 |
| R0←¬(R0⊕R1) | 011 | 111 | 001 | 0000 | 0001 | 001 | 000 |
| R1←¬R0∧R1 | 011 | 101 | 001 | 0001 | 0000 | 001 | 000 |
| R1←2*R1 | 111 | 000 | 011 | 0001 | 不用 | 001 | 000 |
| R0←R0/2 | 101 | 000 | 011 | 0000 | 不用 | 001 | 000 |

表8运行结果状态信息

| 功能 | 按START之前 |  | 按START之后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALU输出 (十六进制) | CZVS (二进制) | ALU输出 (十六进制) | CZVS (二进制) |
| R0←0101 | 0101 | 1111 | 0101 | 0000 |
| R1←1010 | 1010 | 0000 | 1010 | 0000 |
| R0←R0+R1 | 1111 | 0000 | 2121 | 0000 |
| R0←R0-R1 | 0101 | 0000 | F0F1 | 1000 |
| R0←R0∨R1 | 1111 | 1000 | 1111 | 1011 |
| R0←R0∧R1 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| R0←R0⊕R1 | 0000 | 1010 | 1010 | 0100 |
| R0←¬(R0⊕R1) | EFEF | 0100 | 0000 | 1001 |
| R1←¬R0∧R1 | 1010 | 1001 | 1010 | 1010 |
| R1←2*R1 | 1010 | 1010 | 2020 | 0000 |
| R0←R0/2 | EFEF | 0000 | 77F7 | 0001 |

5. 写出实现每个功能对应的汇编语言语句，填入表9中，仿照例9中的第一个语句进行填写。

表9 汇编语言指令

| 功能 | 汇编语言指令 |
| --- | --- |
| R0←0101 | MVRD R0，0101 |
| R1←1010 | MVRD R1，1010 |
| R0←R0+R1 | ADD R0，R1 |
| R0←R0-R1 | SUB R0，R1 |
| R0←R0∨R1 | OR R0，R1 |
| R0←R0∧R1 | AND R0，R1 |
| R0←R0⊕R1 | XOR R0，R1 |
| R1←2*R1 | SHL R1 |
| R0←R0/2 | SHR R0 |

实验结果:如上面的图标所示

结论分析：

通过完成本次实验，我对运算器芯片Am2901的功能和内部组成有了更深入的理解，并学到了用4片4位的运算器芯片构成16位运算器部件的具体方案。以下是对实验目的和实验过程的结论分析：

1，深入理解Am2901芯片的功能和内部组成：

通过实验，我深入了解了Am2901芯片的功能和内部组成。了解每个控制信号的作用以及运算器芯片的具体功能有助于理解计算机运算的底层原理。

2，熟悉构建16位运算器部件的方案：

实验中，我学到了如何用4片4位的运算器芯片构建16位运算器部件的方案。这对于理解如何将小规模的运算器芯片组合成更大规模的运算器具有重要意义。

3，控制信号的取值和连接关系：

通过表7和表8，我学到了不同预期功能所需要的控制信号的取值。正确设置这些控制信号是构建合理的运算器部件的关键步骤。

4，操作步骤和实验要求的完成：

在实验中，我按照实验步骤进行了正确的操作，包括连接实验系统、设置开关、进行初始化等。这有助于培养实际工作能力和实验操作技能。

5，汇编语言指令的理解和编写：

通过表9，我学到了如何根据预期功能编写相应的汇编语言指令。这对于理解计算机指令集和程序设计有着实际的应用。

总的来说：

本次实验使我更深入地理解了计算机组成原理中运算器部件的实际构建和运作过程。从硬件层面理解计算机运算的细节有助于我更全面地理解计算机系统的工作原理。

通过这次实验，我不仅学到了理论知识，还培养了实际动手操作和问题解决的能力。这将为我今后深入学习计算机体系结构和进行底层编程提供了有力的支持。